2ª Trabalho em sala de Aula

Disciplina: Construção de Estradas

Departamento de Transportes – Escola Politécnica - UFBA

Professor: Sérgio Pacífico Soncim

Data: ___/___/___

Aluno (a): ______________________________________________________________

Responda e resolva as questões com clareza

- Sabe-se que nos aterros rodoviários, segundo o DNER, deve-se obter um grau de compactação  a 95%. Para que haja a garantia de cumprimento desta exigência torna-se necessário que sejam seguidas algumas regras básicas para a execução dos serviços de compactação. Comente sobre essas regras básicas para execução dos serviços.

- Descreva as diferenças existentes no processo de compactação de solos grossos, finos e misturados.

- Descreva de forma resumida qual a seqüência de trabalhos para a execução de cortes com equipamentos de terraplenagem.

- Quais cuidados e precauções devem ser tomados ao se planejar a mobilização e o transporte dos equipamentos para o canteiro de obras, para se iniciar as atividades de execução da rodovia?

- Determinar qual o valor da maior rampa que o motoscraper 632 – C conseguirá subir totalmente carregado, de acordo com os dados abaixo. Peso próprio: 33,5 t		k: 70 kg/t		Carga coroada: 23 m3		s: 1,3 t/m3

O esforço trator máximo do equipamento é de 40.000 kg, admitindo que haja aderência suficiente entre os pneus e o terreno.

- Se o coeficiente de aderência fosse 0,55 t/t (terra firme seca), o esforço trator máximo não poderia ser aplicado, pois haveria patinamento. Qual seria a nova rampa, limitada pela condição de aderência?

Motoscraper 632 – C: 	P1: 0,53% (Pm)

P2: 0,47%

2ª Trabalho em sala de Aula

Disciplina: Construção de Estradas

Departamento de Transportes – Escola Politécnica - UFBA

Professor: Sérgio Pacífico Soncim

Data: ___/___/___

Aluno (a): ______________________________________________________________

Responda e resolva as questões com clareza

- Sabe-se que nos aterros rodoviários, segundo o DNER, deve-se obter um grau de compactação  a 95%. Para que haja a garantia de cumprimento desta exigência torna-se necessário que sejam seguidas algumas regras básicas para a execução dos serviços de compactação. Comente sobre essas regras básicas para execução dos serviços.

- Descreva as diferenças existentes no processo de compactação de solos grossos, finos e misturados.

- Descreva de forma resumida qual a seqüência de trabalhos para a execução de cortes com equipamentos de terraplenagem.

- Quais cuidados e precauções devem ser tomados ao se planejar a mobilização e o transporte dos equipamentos para o canteiro de obras, para se iniciar as atividades de execução da rodovia?

- Determinar qual o valor da maior rampa que o motoscraper 632 – C conseguirá subir totalmente carregado, de acordo com os dados abaixo. Peso próprio: 33,5 t		k: 70 kg/t		Carga coroada: 23 m3		s: 1,3 t/m3

O esforço trator máximo do equipamento é de 40.000 kg, admitindo que haja aderência suficiente entre os pneus e o terreno.

- Se o coeficiente de aderência fosse 0,55 t/t (terra firme seca), o esforço trator máximo não poderia ser aplicado, pois haveria patinamento. Qual seria a nova rampa, limitada pela condição de aderência?

Motoscraper 632 – C: 	P1: 0,53% (Pm)

P2: 0,47%